Минитермоанемометр 8908

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- температура/коэффициент резкости погоды – обновление в среднем раз в секунду

- скорость ветра – максимальное время обновления – 2 секунды

- температурный датчик – защищенный точный термистор

- влагозащитный и противоударный корпус

- удержание текущих данных одной клавишей

- запись максимальных значений

- переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта

- заменяемая литиевая батарея

- прочный ремешок на руку

- комплект поставки: минитермоанемометр, батарея CR2032, ремешок и инструкция по эксплуатации

РАБОТА

Выбор единиц измерения

Для измерения скорости ветра и температуры нажмите клавишу UNITS/MODE – это включит прибор. Жидкокристаллический дисплей будет показывать единицы измерения температуры и скорости ветра. Изначально, на дисплее будет светится KNT °F.

Последовательно нажимайте клавишу UNITS/MODE для переключения между режимами KNT °F (узел/Фаренгейт), KNT °C (узел/Цельсий), BF °F (шкала Бофора/Фаренгейт), BF °C  (шкала Бофора/Цельсий), FPM °F (футы в минуту/Фаренгейт), MPH °F (мили в час/Фаренгейт), MS °C (метры в секунду/Цельсий), KMH °C (километры в час/Цельсий). После того, как выберете нужный режим, нажмите клавишу ON/OFF/HOLD, на дисплее в правом углу на секунду появится «1» и экран вернется в прежнее состояние с установленными единицами измерения.

Включение прибора

Производится нажатием клавиши ON/OFF/HOLD. Должен включиться двойной дисплей. Верхнее (большое) значение показывает скорость ветра, нижний – температуру.

Удержание текущего значения

Для фиксации текущих значений нажмите и удерживайте ON/OFF/HOLD. Для возврата к нормальной работе отпустите эту клавишу и выключите/включите прибор.

Работа с максимальными значениями

После того, как измерения проведены, нажмите и удерживайте клавишу UNITS/MODE до тех пор, пока иконка «МАХ» в левом нижнем углу. Высветятся максимальные измеренные значения скорости ветра и температуры со времени последнего включения прибора.

Усредненный режим

В обычном режиме прибор вычисляет среднее значение ветра за прошедшие 2 секунды, но можно выбрать 5, 10 или 13 секундные интервалы. Нажмите и удерживаете UNITS/MODE, пока не появится иконка «МАХ», затем еще раз, но уже однократно, нажмите UNITS/MODE и появится иконка «AVG» - выбран 13-секундный режим. Если еще раз нажать UNITS/MODE, появится «AVG 5» - прибор в 5-секундном режиме, если нажать еще раз – будет в 10-секундном режиме. Для возврата в нормальный режим – нажимайте UNITS/MODE до тех пор, пока иконки не исчезнут.

Измерение коэффициента резкости погоды

Нажмите и удерживайте клавишу UNITS/MODE до появления «МАХ». Затем последовательно нажимайте UNITS/MODE до тех пор, пока не высветится иконка «WCI». На температурном дисплее теперь будет отображаться коэффициент резкости погоды. Для возврата в нормальный режим нажмите UNITS/MODE еще раз.

Автоотключение

Приблизительно через 20 минут простоя

Замена батарей

Если прибор не включается или дисплей стал блеклым и нечитаемым, следует заменить батареи. Поверните крышку батарейного отсека по часовой стрелке, откройте и замените батарею. Закройте крышку против часовой стрелки.

Замена крыльчатки

При работе со слабым и средним ветром минитермоанемометр очень точен. Постоянное использование прибора для измерения очень сильного ветра, например из окна быстро движущейся машины, может повредить подшипники крыльчатки и снизить точность измерения.

Для замены крыльчатки используйте маленькую отвертку, чтобы открутить винт на задней крышке прибора. Для извлечения крыльчатки поверните ее по часовой стрелке (если смотреть на переднюю крышку) и вытащите ее. Затем поставьте новую в обратном порядке.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Min/max скорость ветра | 0,5…44,7 миль в час |
| --- | --- |
|  | 60…3937 футов в минуту |
| Время измерения средней скорости | 5/10/13 секунд |
| Размеры | (полностью раскрытый) 235х45х25 мм |
|  | (под углом в 90 градусов) 140х45х25 мм |
| Диаметр крыльчатки | 33х16 мм |
| Английские единицы | °F, FTM, MPH |
| Метрические единицы | °C, m/s, KMH |
| Прочие единицы | KNT, BF |
| Автоотключение | через 20 минут |
| Диапазон рабочих температур | -15…+50 °C |
| Питание | одна батарея CR2032 |