CC220

Клавиши:

включение/выключение весов

смена единиц измерения с метрических на английские в любое время работы

вычитает текущий вес из всех измерений (вес тары)

Инструкция по работе с весами:

- Поставьте весы на ровную и твердую поверхность.

Внимание: все должно быть убрано с весов.

- Нажмите  для включения, подождите, пока дисплей покажет ноль.

- Нажмите , чтобы выбрать единицы измерения веса.

- Весы готовы к взвешиванию.

- При перезаправке фреона, поместите цилиндр на весы. Они будут показывать суммарный вес фреона и цилиндра.

- При заправке магистрали фреоном, поместите цилиндр на весы. Подключите заправочный шланг к цилиндру. Выпустите воздух из шланга. Нажмите  (после нажатия дисплей будет показывать ноль). Откройте клапан цилиндра. Дисплей будет показывать вес фреона поступившего в магистраль (со знаком минус). Закройте клапан цилиндра, когда требуемое значение будет достигнуто.

- Если дисплей показывает «OL», значит вес больше максимально допустимого. Следует немедленно снять груз во избежание поломки.

- Смените батареи, когда все квадратики на индикаторе батарей исчезнут

ВНИМАНИЕ – ставьте цилиндр на весы аккуратно во избежание механической поломки